2026年10月16日校订  本文现用接口按BSPD定义、TSAL定义、错误锁存说明及EBS说明更新。BSPD采用24V、四路油压；TSAL传感器到60V的比例尚待核定；旧电检步骤只作历史背景，禁止据此直接开展高压操作或认定2026合规。

有四个PCB板子及一个显示屏

PCB均用EDA设计，由嘉立创代工，显示屏为串口通讯协议，由STM32F103ZET6单片机提供数据信号

自主开发PCB板本来包含EBS，但这块分出来单独由阮志成在做

继电器检测：

位于电池箱内，12V供电，需与TSAL共地

TSAL：

位于控制箱内，12V供电，所需信号为继电器检测板子的继电器状态信号、电池箱电压信号、电机电压信号。仅传感器隔离后的低压输出侧与TSAL低压地相连；禁止将牵引高压侧接到低压地，主环上的红灯绿灯、前面板上的TS OFF指示灯均需与TSAL共地。驱动系统、低压系统激活时红灯闪烁；驱动系统关闭、低压系统激活时绿灯常亮

电检时，切断继电器检测板子与TSAL板子的链接，激活低压系统，主环灯、TS OFF灯均保持熄灭；在关闭低压系统和驱动系统的时候将大于60VDC的电压接入驱动系统，然后激活低压系统，红灯闪烁、TS OFF指示灯熄灭

*断开电源，移除HVD，短接HVD互锁（此时应使用空插接件或绝缘物可靠遮挡住高压连接点），激活驱动系统。主环灯和TS OFF指示灯应该是熄灭的

（今年TSAL规则改动：可能会要求切断电池箱的电压传感器信号，主环绿灯、TS OFF灯保持熄灭）

BSPD：

位于控制箱内，BSPD为24V供电，所需信号为电机电流信号和4路油压传感器信号。需与高压盒内电流传感器以及两个油压传感器共地

电检时，需要模拟电流传感器信号（电流信号）输入，即模拟电机中有电流，然后用力压制动踏板，使安全回路在持续冲突后500ms内断开并保持，驱动系统关闭。然后重新启动驱动系统，断开电流传感器，用力压制动踏板500ms以上，安全回路断开，驱动系统关闭。

*只有10s后才可重新激活驱动系统：模拟电流传感器信号（电流信号）输入，用力压制动踏板500ms以上，驱动系统关闭；松开制动踏板或将模拟电流传感器信号减小到阈值以下，10s内尝试激活驱动系统，驱动系统因BSPD将安全回路保持断开而无法激活；10s以上后再次尝试，驱动系统可以激活

IMD BMS EBS RES错误锁存

位于控制箱内，12V供电，接受IMD、BMS模块的故障信号来将安全回路保持断开（IMD、BMS模块需与这块板子共地），IMD健康约12V/故障约9V，BMS健康约12V/故障约10V；EBS健康约5V/故障0V，RES健康约12V/故障0V，复位按钮可解除故障锁存状态，原理为通过按下按钮将二极管接地

显示屏：

5V供电，不能由非电源其他设备（如单片机）供电，屏幕通过串口线与单片机连接（TX、RX、GND），屏幕的5V红线接5V电源正极

单片机：

5V供电，需与显示屏共地，所有向其输入信号的传感器均需与其共地