整车电气系统答辩准备材料

接口整合  功能实现  整车安全性  可维护性

资料基线  2026年10月16日    适用范围  低压盒及与整车控制相关的电气接口

答辩要说明的核心结论

本设计通过基板汇接、独立硬件安全判断、故障锁存、远程急停与状态反馈，把分散板卡组织成可以定位故障、可以分模块测试的整车电气系统。其安全价值在于故障能够撤销运行许可并保持安全状态；维护价值在于同一根信号可以追溯到连接器、调理电路、功能板和检查方法。

已有依据覆盖接口定义、当前网表、RES 源码及部分历史台架记录。整车安全性提升目前以设计机制和限定条件下的测试结果说明；未形成新版本整车响应时间、制动性能或维护工时改善的完整实测证据。

90秒开场稿

我们的工作是把整车安全功能从各块独立电路，整合为有统一接口、有故障保持、有诊断路径的系统。基板集中连接 BSPD、TSAL、错误锁存与 EBS，把 24 V、12 V、5 V和3.3 V信号按功能分开。BSPD 独立检测制动与驱动功率冲突；IMD、BMS、EBS 和 RES 的异常通过硬件锁存保持安全回路断开；RES 对急停、失联、重放和通信异常撤销许可；EBS 利用失电触发制动的机械储能系统执行停车。

可维护性方面，每个接口都明确针脚、方向、电平、有效条件和掉电状态，能够从外部连接器定位到板卡内部。已有数字台架证明 BSPD 的逻辑与部分时序、旧版锁存功能以及隔离台架下的 RES 断链释放；模拟阈值、最终触点拓扑和整车制动响应仍按验收清单关闭。我们用明确的证据范围说明设计能力。

材料使用方法

主文用于讲述与问答；配套《全车接口与信号索引.md》用于逐针查阅。正文 [Sxx] 对应末尾资料清单，索引保留原工作簿行号及内容哈希。原表中的“正常”指接口整理状态，不等于实车试验通过。本报告不涉及外部控制器程序、引脚分配、报文迁移及软件集成；保留网络名只用于硬件接线追溯。

1 整车功能分工与安全动作路径

| 模块 | 输入与判断 | 输出与整车作用 |
| --- | --- | --- |
| 基板 | 外部线束、电源、外部控制器命令及板卡信号 | 汇接四块功能板；继电器/MOS驱动；状态电平转换 |
| BSPD | 四路油压和一路电流的模拟比较 | 制动与驱动冲突持续有效时断开安全回路 |
| 错误锁存 | IMD、BMS、EBS、RES异常及复位 | 保持SCIN–SCOUT断开；健康恢复后仍需正确复位 |
| 继电器检测与TSAL | 主正、主负、预充辅助触点和隔离电压采样 | 给出高压相关红绿灯状态，抑制不可信正常显示 |
| EBS | 安全回路、24V主电源、WDI与触发命令 | 释放电磁阀电源并由机械/气路执行紧急制动 |
| RES | 操作者GO/STOP、无线有效性、本地通信状态 | 安全继电器命令、START事件、CAN状态与诊断 |

三条需要分开说明的链路

安全动作：异常输入 → 独立硬件判断或 RES 安全状态机 → 撤销安全回路许可或 EBS 供电 → 牵引断能与制动。最终串联顺序、RES 两路触点如何接入和 DCDC 位置仍需以冻结后的整车原理图核定。

故障保持：异常消失不等于自动恢复运行。锁存板保存故障，复位只恢复具备条件的许可；RES 软件恢复需要新会话及 READY 确认，GO 仍需再次操作。BSPD 的延时自动恢复属于另一套机制。

诊断显示：灯、蜂鸣器、CAN状态和调试变量帮助定位，不能代替触点导通、SDC 断开或制动压力的物理测量。

依据：[S01]、[S13]、[S15]。

2 电压域和接口使用边界

| 接口类别 | 现用定义 | 实现及边界 |
| --- | --- | --- |
| 24 V主电源 | BSPD +24VIN；EBS_PWR/EBS_WORK；ASMS输入 | 电源能量支路与逻辑状态分开；保险和负载电流需定额 |
| 12 V电源及状态 | 基板供电；RES_ERROR健康；EBS SDC_IN | EBS安全回路经外部DCDC降压；RES_ERROR故障为0V |
| 5 V逻辑与模拟 | EBS_ERROR；VCU_WDI；OIL/CURRENT；ACTUAL/# | WDI为0～5V推挽10Hz；不能一律按12V 外部控制器接口接线 |
| 3.3 V逻辑 | G0B1 GPIO、SPI、I2C、START_OUT、FAULT_OUT | 只接兼容逻辑或模块输入；不直接驱动继电器线圈 |
| 低边开关输出 | TSAL红绿阴极；错误灯与部分蜂鸣器 | 导通拉地、关闭高阻；负载正端由匹配电源供给 |
| 高边输出 | RUN/DI8、制动灯、ASSI；三路PMOS输出 | 来自12V母线；继电器释放时多为开路，PMOS通道有下拉 |
| 无源触点 | SCIN/SCOUT、SC_IN/SC_OUT、辅助触点 | 不产生固定逻辑电压；检测辅助触点禁止外加有源电压 |

三个不能混用的信号

RES_ERROR 是 外部控制器 输出到锁存板的 12/0 V 健康信号；车载 PB13 FAULT_OUT 是 3.3 V 高有效故障；EBS_ERROR 是锁存板侧 5/0 V 逻辑。它们的来源、极性和用途均不同。EBS AS_LOCK 在24V工作电压下经22kΩ/4.7kΩ分压约为4.23V，不能直接当作24V回路或已冻结的完整5V输出额定。

电平转换与隔离的区别

基板 U15/U19/U20 的光耦输入与输出共用 GND，仅实现电平转换和缓冲。三路 PMOS 的负载能量来自基板12V，24V状态只控制开关；它们不能被描述为24V转12V电源或电气隔离。

3 BSPD 制动与驱动冲突检测

BSPD用于识别持续制动同时仍有较高驱动功率的冲突，采用比较器、门电路、RC计时和常开继电器，安全判断不依赖外部控制器运行。四路油压采用OR，再与电流门限结果进行AND，避免只观察单个制动通道。

| 板卡针脚 | 信号 | 定义 |
| --- | --- | --- |
| H1.1／H1.2 | CURRENT／GND | 0～50A映射0～5V；电流门限约1.11V |
| H2.1／.2／.3／.4 | OIL4／OIL3／OIL2／OIL1 | 0～20MPa映射0～5V；30bar约0.75V |
| H3.1／H3.2 | SC_IN／SC_OUT | 常开继电器无源触点；故障或失电断开 |
| H4.1／H4.2 | +24VIN／GND | 24V供电，经LM2596产生内部5V |

功能如何实现

油压比较参考R27/R28为5.62kΩ/1kΩ，计算约0.755V；电流参考R25/R26为34.8kΩ/10kΩ，计算约1.116V。油压比较结果经U4级联OR，和电流比较结果构成冲突。R8/C11对持续时间进行判定，触发后释放继电器；冲突消失后由R10/C3保持一段恢复时间。

当前用固定电流门限近似5kW，前提是牵引电压450V。按11.16A计算，在400V时对应约4.46kW，500V时约5.58kW。

失效与恢复

输入各有10kΩ上拉，开路趋向高电平；单根油压开路不必然单独触发，仍需电流条件，故完整故障安全性要按组合验证。BSPD掉电使触点断开。RC自动恢复只恢复BSPD许可，整车能否再次运行仍取决于锁存、外部控制器状态和重新启动条件。

可用于答辩的实测

2026年7月数字台架：四路油压OR与电流AND有效；100ms冲突未触发；持续冲突约0.22s断开；清除后约14.1～14.2s恢复；持续冲突15s保持断开；再次有效冲突重启恢复计时；24V掉电触点断开。

依据：[S11]、[S10]。

4 错误锁存与受控复位

锁存板将IMD、BMS分别保持，并将EBS/RES合并为R_E故障通道。三路状态健康才允许继电器闭合；异常恢复后仍须相应复位，阻止短时故障消失后车辆自行重新获得运行许可。

| 锁存板针脚 | 信号 | 电气与功能 |
| --- | --- | --- |
| H1.1 | IMD_ERROR | 健康约12V，故障约9V，比较器判定 |
| H1.2 | BMS_ERROR | 健康约12V，故障约10V，比较器判定 |
| H2.1 | EBS_ERROR | 健康约5V，故障0V |
| H2.2 | RES_ERROR | 健康约12V，故障0V；20kΩ/12kΩ分压 |
| H3.1／.2／.3 | IMD_RESET／BMS_RESET／R_E_RESET | 板内5V上拉，外部开漏拉低；按通道清除 |
| H4.1／H4.2 | SCIN／SCOUT | 安全回路无源触点 |
| H5.1／.2／.3 | IMD_LED／BMS_LED／R_E_LED | 5V高边状态输出，关闭可能悬空 |
| H6.1／H6.2 | 12V／GND | 内部5V稳压，TPS3808上电复位 |

硬件实现与安全收益

状态与逻辑满足RELAY_ENABLE = IMD_STATE AND BMS_STATE AND R_E_STATE。比较电路将输入状态电压转换为逻辑，触发器保存故障，驱动级控制常开继电器。当前网表U11的D接5V、U9故障输出送CLK，复位与POR参与清除路径。该硬件保持不能由RES通信恢复代替。

RES分压后：12V约为4.5V，而5V仅约1.875V，因此把RES健康输入误当作5V会造成不可靠高电平。

上电顺序与复位边界

在TSMS上电前建立RES_ERROR=12V。外部控制器启动、无有效状态或自检失败时仍应故障输出0V并保持TSMS关闭；禁止仅为启动方便强行输出健康。复位必须在故障条件解除后执行，不能在故障持续时解除保护。

依据：[S13]、[S10]。

5 EBS 失电制动与外部控制器运行监督

EBS电气部分控制电磁阀能量许可，制动能量由机械储能及气液系统提供。设计目标是供电丢失或控制异常直接触发制动；电路只能证明电源切断路径，实际建压、减速和保持需要气路及整车试验。

| EBS板针脚 | 信号 | 现用接口与处理 |
| --- | --- | --- |
| H1.1 | VCU_WDI | 外部控制器输出0～5V推挽10Hz；直接进入5V看门狗 |
| H1.2 | EBS_TRIG | 5V逻辑域高有效；外部12V命令先经基板调理 |
| H1.3 | EBS_CHECK | 检查反馈；外部门限、极性、源阻抗待测 |
| H2.1 | SDC_IN | 外部DCDC后12V，驱动RLY2 12V线圈 |
| H2.2 | EBS_WORK | 24V电磁阀工作电源支路，释放后失电 |
| H2.3 | AS_LOCK | 24V经22kΩ/4.7kΩ分压约4.23V |
| H2.4 | VCU_FB | 继电器反馈，极性与幅值按状态组合核对 |
| H3.1／H3.2 | EBS_PWR／GND | 24V主电源，LM2596产生5V；RLY1为24V |

实现路径

24V主电源 → EBS_PWR → RLY1触点 → EBS_WORK；安全回路 → 外部DCDC 12V → SDC_IN → RLY2线圈。两只继电器控制不同支路，不能将安全回路降压解释为整个EBS改为12V。WDI监督及EBS_TRIG参与RLY1控制，失电使电磁阀撤销保持，机械气路执行制动。

依据：[S14]、[S04]、[S01]。

6 继电器机械状态检测

检测板位于电池箱内，采集主正、主负、预充继电器的无源辅助触点。每只继电器用一对触点导线连接检测板；不接主功率端，不接线圈，也不注入外部有源电压。

| 现网表针脚 | 网络 | 接线用途 |
| --- | --- | --- |
| U14.1／.2 | GND／12V | 供电；旧文档对应U11.1／.2 |
| U14.3／.4 | PRE_2／PRE_1 | 预充辅助触点两端 |
| U14.5／.6 | MAINN_2／MAINN_1 | 主负辅助触点两端 |
| U14.7／.8 | MAINP_2／MAINP_1 | 主正辅助触点两端 |
| U15.1 | PRE_ACTUAL | →基板CN9.5→H18.2→TSAL H7.2 |
| U15.2 | MAINN_ACTUAL | →CN9.1→H20.1→TSAL H6.1 |
| U15.3 | MAINP_ACTUAL | →CN9.9→H16.2→TSAL H5.2 |
| U15.4 | PRE# | →CN9.3→H18.1→TSAL H7.1 |
| U15.5 | MAINN# | →CN9.2→H20.2→TSAL H6.2 |
| U15.6 | MAINP# | →CN9.7→H16.1→TSAL H5.1 |

采集如何实现

每路_1端由4.7kΩ上拉到5V；触点闭合把高电平送到_2，断开时_2由100kΩ下拉到低，并用100nF滤波。缓冲和反相器生成ACTUAL与#互补编码；基板六路串47Ω后送TSAL。

| 辅助触点 | ACTUAL | # | 解释 |
| --- | --- | --- | --- |
| 断开 | 0 | 1 | 当前检测链报告断开 |
| 闭合 | 1 | 0 | 当前检测链报告闭合 |
| 任意 | 0 | 0 | 编码不一致，不判可信正常 |
| 任意 | 1 | 1 | 编码不一致，不判可信正常 |

7 TSAL 高压状态显示与灯板

TSAL把电压状态与继电器机械状态结合，分别驱动红灯闪烁和绿灯显示。其安全价值是减少仅凭控制命令判断高压状态的误导；当前尚未完成全部传感器阈值和带负载显示验收。

| TSAL板接口 | 信号 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| H1.1／.2 | NC／V_CONTROLLER | 控制器电压低压采样；红灯参考约0.743V |
| H2.1／.2 | NC／V_BATTERY | 电池电压低压采样；参考约0.300V |
| H3.1／.2 | GND／12V | 两路内部5V的共同上游电源 |
| H4.1／.2 | GREEN_OUT_K／RED_OUT_K | 低边输出；有效拉地，关闭高阻 |
| H5.1／.2 | MAINP#／MAINP_ACTUAL | 主正辅助触点互补编码 |
| H6.1／.2 | MAINN_ACTUAL／MAINN# | 主负辅助触点互补编码 |
| H7.1／.2 | PRE#／PRE_ACTUAL | 预充辅助触点互补编码 |

功能实现

红灯由TL331比较V_CONTROLLER后控制NE555，再由Q1低边驱动闪烁。绿灯由LM393、电平组合、断线锁存与传感器就绪控制构成，Q2驱动绿灯阴极。TPS3840及定时电容参与启动/就绪；两路LM340仍共享12V和地，不能表述为完整电源独立。

| 灯板CN4针脚 | 网络 | 连接 |
| --- | --- | --- |
| 1 | RED | 接RED_OUT_K低边红灯驱动 |
| 2 | GND | 低压地 |
| 3 | 12VIN | 灯板12V电源 |
| 4 | GREEN | 接GREEN_OUT_K低边绿灯驱动 |

依据：[S12]、[S10]。

8 RES 双端硬件与外部接口

现用方案为两端STM32G0B1CBT6配S017 Si4463 SPI无线模块。遥控端处理GO/急停、电量和四灯；车载端处理安全继电器、START、FAULT及CAN。旧F103/LoRa和E220 UART表只留作历史追溯。

| 端点或功能 | MCU针脚 | 外设与电气定义 |
| --- | --- | --- |
| 双端S017片选／时钟 | PA4／PA5 | nSEL脚9低有效／SCLK脚6 |
| 双端S017数据 | PA6／PA7 | SDO脚7→MISO／MOSI→SDI脚8 |
| 双端S017中断／关断 | PB2／PB3 | nIRQ脚5低有效／SDN脚10高关断 |
| 双端S017供电 | 3.3V／GND | VCC脚1和2；GND脚11和12均连接 |
| 遥控GO | PB0 | 低有效，NO按钮接地，25ms消抖 |
| 遥控STOP | PB1 | 健康NC检测链拉低；高表示急停、断线或检测链掉电 |
| 遥控电量I2C | PB6／PB7 | INA226 SCL／SDA；3.3V上拉；7位地址0x40 |
| 遥控电量告警 | PA8 | ALERT保留，当前主要I2C轮询 |
| 遥控四灯 | PB13／PB12／PB11／PB10 | IN1红／IN2绿／IN3黄／IN4蓝；低有效 |
| 车载安全继电器 | PB10／PB11 | R1／R2低有效；复位/故障释放须实测 |
| 车载启动指示 | PB12 | START_OUT 3.3V高有效约100ms |
| 车载故障指示 | PB13 | FAULT_OUT 3.3V高有效；不是RES_ERROR |
| 车载CAN逻辑 | PB9／PB8／PA0 | TXD／RXD／STB；须接收发器 |
| 双端调试 | PA13／PA14 | SWDIO／SWCLK，各自独立探针与目标身份 |

电源与布线

Si4463只能由稳定3.3V供电，同端模块与MCU共地。SPI信号尽量短，远离继电器线圈、DC/DC输入和天线馈线。继电器模块逻辑须兼容3.3V；MCU引脚不能承载线圈。硬件上拉、供电顺序和复位状态需要覆盖MCU无电、下载和看门狗复位场景。

INA226按10mΩ分流器标定，预警11.1V、严重低电量10.5V；采样无效应阻止正常许可，不能伪造正常读数。CAN使用500kbit/s Classic CAN，总线两端各120Ω。CANB与CAN1的命名仍需结合外部控制器最终线束核对，不能仅凭名称认定物理端口。

依据：[S15]、[S16]。

9 RES 安全状态机与通信保护

| 状态或事件 | R1命令 | R2命令 | 动作与恢复条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 复位和初始化 | 断开 | 断开 | START无效；未知状态不允许运行 |
| WAIT_LINK | 闭合 | 断开 | 仅车载待机，不能解释为已获整车许可 |
| 有效新会话及3次READY | 闭合 | 闭合 | 只恢复RES许可，不产生GO |
| 新GO事件 | 闭合 | 闭合 | 一次START脉冲及CAN事件；相同命令重发不重复启动 |
| STOP／失联／本地故障 | 断开 | 断开 | 取消START并锁存故障 |
| 普通通信恢复 | 保持停止 | 保持停止 | 同会话不自动解除停止 |
| 遥控重启且条件满足 | 按状态恢复 | 按状态恢复 | 新会话再确认；本地故障仍禁止恢复 |

通信如何避免错误启动

协议包含配对标识、CRC、鉴权、启动会话、单调序号和重放检查。CRC处理传输错误，鉴权处理报文来源，会话与计数器防止旧命令重放。READY、GO、STOP分别表达许可、一次发车事件和撤销许可；STOP优先级最高。演示密钥不能作为正式每车独立密钥。

现用默认车载代码无线超时为500ms，状态周期50ms，START脉冲100ms，READY确认次数3。遥控默认心跳200ms、GO消抖25ms；工程另有专用台架宏可改变时间，核对实际构建参数才能把源码参数关联到实物映像。

软件恢复与整车硬件复位分开

遥控端重启建立新会话，可在本地故障解除后恢复RES软件许可；它不会清除整车非可编程锁存，也不会替代EBS人工机械释放。恢复后必须再次给出新的GO；单纯网络恢复、按钮松开或重复报文均不得自动启动车辆。

继电器拓扑的现存差异

资料同时存在“R1切EBS供电、R2切SDC”和“两路常开串联SDC”两种描述。现文保留差异，未擅自选定最终接法。不能据两路GPIO就声称已有两条独立物理断开通路或完整单点故障容错；需按最终图纸与触点实测确定。

依据：[S15]。

补充实现依据：RES/firmware/vehicle_g0b1/Core/Src/res_vehicle_app.c；remote_g0b1/Core/Src/res_remote_app.c。已读取默认宏，未在本次修改或烧录。

10 整车安全性提升的论证

答辩建议按“危险来源 → 检测机制 → 安全动作 → 故障保持 → 验证证据”讲述。以下是由现有设计推导的安全收益，不包含尚无试验支持的事故率或失效率改善数字。

| 风险场景 | 设计应对 | 整车安全收益与验证边界 |
| --- | --- | --- |
| 制动时驱动仍输出 | BSPD模拟比较、四路OR、冲突AND和延时 | 独立于外部控制器撤销许可；数字时序有旧台架依据，真实阈值与全压范围待测 |
| 绝缘或电池故障短时消失 | IMD/BMS故障硬件保持 | 防止恢复即重启；真实设备输出窗口与现板需复验 |
| 远程急停或无线丢失 | STOP优先、500ms超时、两路释放命令 | 链路失效转向停止；实际SDC时间与射频可靠性待测 |
| 重复或重放GO | 鉴权、会话、序号、命令计数 | 减少无新操作却重复启动；协议测试不替代安全评估 |
| 失电和MCU复位 | 常开安全触点；复位默认释放；BOR/IWDG机制 | 能量丢失倾向停止；供电交错和引脚回灌需验证 |
| 状态显示不可信 | 电压检测加辅助触点及互补一致性 | 降低仅凭命令显示安全的风险；非独立传感冗余 |
| 误接电平或错误复位 | 明确电压域、调理和开漏复位 | 减少12V直入5V逻辑及非预期清锁；仍需逐针检查 |

依据：[S11]、[S13]、[S12]、[S15]。

11 可维护性提升与排障方法

| 改进机制 | 维修人员如何使用 | 可证明的收益 |
| --- | --- | --- |
| 逐针接口与统一信号名 | 从CN针脚查到H排针、功能板及网表网络 | 减少跨文档查找歧义；119个基板针脚已纳入 |
| 功能板分工 | 先隔离电源、信号，再以假负载替换单模块 | 可缩小故障范围；换板后仍须完整安全复验 |
| 命令与反馈分开 | 同时测命令GPIO、触点及下游电压 | 区分软件未命令、驱动异常与触点异常 |
| 分电压域与明确默认态 | 先测供电、地和上电顺序，再注入逻辑 | 降低用错误电平测试导致损坏或误判的风险 |
| CAN与只读诊断 | 记录状态、故障位、会话、计数及超时 | 可复现通信失效和区分无线/CAN/电量异常 |
| 文件版本与内容哈希 | 记录图纸、网表、固件、线束与板版号 | 将试验结果绑定实际版本，防止旧结论误用 |

建议固定的五步排障

第一步记录现象、固件与板版号，保持高能回路隔离。第二步测24V、12V、5V、3.3V以及对应地，排除掉电、欠压和GPIO回灌。第三步在连接器两端测同一信号，区分线束与板内故障。第四步沿比较器/锁存/驱动/触点逐级检查，并观察CAN与诊断量。第五步消除故障后执行正确复位，再验证保护能再次触发，记录原始数据。

三个典型定位例子

RES无法READY：先看INA226有效性和PB1，再看Si4463 part/ready/error及双向ACK，最后看CAN ACK/bus-off；不能只看发射计数。EBS不释放或误制动：分别测SDC_IN 12V、EBS_PWR 24V、WDI、TRIG、两只继电器与EBS_WORK。TSAL异常：核对传感器低压量程、公共地、ACTUAL/#，再以实际灯负载观察开漏输出。

依据：[S01]、[S10]、[S16]。

12 失效分析与验证矩阵

| 故障注入 | 应观察的安全动作 | 测量点及通过依据 |
| --- | --- | --- |
| 任一路油压与电流持续超门限 | BSPD断开并保持规定恢复时间 | 输入波形、比较器输出、SC_IN–SC_OUT触点；记录最坏响应 |
| IMD/BMS异常及恢复 | 对应锁存；不经正确复位不闭合 | 真实输出窗口、状态节点、SCIN–SCOUT；故障中复位不能解除 |
| EBS_ERROR或RES_ERROR拉低 | R_E锁存并撤销安全回路许可 | H2输入、R_E_STATE、触点；TSMS前后时序分别测试 |
| WDI常高、常低、停止和错频 | 撤销EBS工作许可 | H1.1、WDO#、RLY1、EBS_WORK、实际制动建压 |
| 安全回路断开／DCDC失电 | RLY2释放并执行安全动作 | DCDC输入输出、SDC_IN、RLY2触点及制动 |
| 遥控STOP／无线切断 | 两路释放，取消START并保持故障 | 无线最后有效时间、PB10/11、两个COM–NO及实际SDC |
| 重放GO／旧会话／异常帧 | 不重复START，不解除STOP | 帧记录、会话与命令计数、START波形、事件数 |
| 继电器触点粘连 | 其余实际物理路径仍能安全断开或暴露设计缺口 | 逐只触点强制闭合，测SDC；当前不能先宣称通过 |
| 传感器及互补线断路/短路 | 不产生误导的正常显示或错误许可 | 模拟输入、00/11组合、实际灯负载、锁存及阈值 |
| 交错上电／掉电／复位 | 不因回灌或默认电平获得非预期许可 | 四个电压域、NRST、继电器线圈与触点、START |
| 机械气路与整车停车 | 建立制动并稳定停车保持 | 压力、触发到减速时间、减速度、停车距离及保持状态 |

依据：[S10]、[S15]、[S14]。

13 已有证据与可陈述的结论

| 项目及记录 | 已有观察 | 答辩可陈述范围 |
| --- | --- | --- |
| 基板v7与现网表 | 72个外部针脚和47个排针针脚纳入；CN7转向接口、RES直通及灯板针脚核对 | 文档/连接层面追溯；未验证载流、温升及实体线束 |
| BSPD 2026年7月数字台架 | 四路OR、AND、约0.22s触点断开、约14s恢复与掉电断开 | 限定数字刺激下的逻辑和时序；模拟阈值、全故障覆盖待测 |
| 锁存板7月台架 | 四类故障保持、防故障中复位和复位隔离记录 | 仅当时板版与接线；不能覆盖10月启动方案或后续板级异常 |
| TSAL 7月台架 | 部分数字组合和锁存观察；发现测试共地与回灌问题 | 部分功能验证；无完整真值表、阈值及外灯负载验收 |
| RES 9月无线诊断 | 修复VCC接线后可识别0x4463并有双向ACK；电量I2C接线修复记录 | 限定通信与供电诊断条件；非距离/抗干扰/零错包验收 |
| RES无CAN隔离台架 | READY、一次100ms START软件记录；断链两路GPIO释放；用户确认两路COM–NO断开 | 不测得触点动作时延；无真实SDC、CAN与整车执行器验收 |
| 恢复正常CAN版记录 | 下载校验通过；res_bench_no_can=0；未接CAN时安全故障输出关闭 | 证明当时恢复记录；当前实物映像和带CAN READY/GO需重新确认 |
| 历史LTspice报告 | 原版本仿真/模型与波形记录 | 未按10月方案重跑；不能作为新版全系统通过证据 |

三个时间数字的正确解释

500ms是RES默认软件无线超时门限；历史约492ms来自非同步状态块读取的时间差，不能当作物理触点响应时间。100ms START来自软件rise/fall记录，尚非示波器测量。BSPD约0.22s是在数字夹具条件下估算冲突成立至触点断开的结果，不能等同EBS触发到车辆减速。

14 八分钟答辩的讲述顺序

| 时间 | 建议展示内容 | 要回答的问题 |
| --- | --- | --- |
| 0:00～0:45 | 系统范围与安全目标 | 系统负责什么，怎样定义安全状态 |
| 0:45～1:30 | 功能分工与三条路径 | 检测、动作、保持、诊断各由谁承担 |
| 1:30～2:30 | 基板与电压域 | 接口如何防误接；板卡如何集成与定位 |
| 2:30～3:30 | BSPD与错误锁存 | 外部控制器异常时谁继续判断；故障消失为何不自动恢复 |
| 3:30～4:30 | EBS与RES | 断电、失联和通信异常怎样变成制动动作 |
| 4:30～5:15 | 继电器检测与TSAL | 为何用实际状态，互补编码边界是什么 |
| 5:15～6:15 | 安全收益与失效矩阵 | 覆盖哪些失效，还有哪些共同原因 |
| 6:15～7:00 | 维护流程与典型定位 | 怎样更快找到电源、线束、软件或触点故障 |
| 7:00～8:00 | 已有证据与待关闭项 | 哪些测过、哪些只是设计；下一步如何验收 |

可直接用于收尾的讲稿

这套设计的提升主要体现在安全动作和维修依据都变得明确。对制动与驱动冲突、绝缘与电池异常、远程急停和通信失效，我们分别安排检测、撤销许可和故障保持；对维护，接口可以从外部连接器追到功能板、调理器件和测试点。已有台架结果支持部分逻辑与时序，但我们仍把模拟阈值、最终触点拓扑和整车制动表现作为正式验收项。后续以同一版本的图纸、网表、固件和实车记录完成闭环。

建议携带的证据页

一张最终整车安全回路图；一张24/12/5/3.3V电压域图；一页关键接口对照；BSPD与RES的带时间轴波形；故障注入前后触点与制动压力记录；一页软硬件版本清单。当前缺少的证据应直接标为待测，不能用图标或示意图代替。

图纸与文档准备方式

展示图中每条信号保留与接口表一致的名字，涉及触点时标COM/NO/NC，涉及板卡时同时写板名和连接器位号。只保留与本次实板一致的图纸；历史接口表供问答追溯，避免作为主展示接线依据。

15 高频问答与回答要点

为什么发生故障后不能直接恢复

输入恢复不说明危险已消除。硬件锁存要求正确复位，RES要求新会话确认且新的GO，EBS机械释放有独立流程，避免网络恢复或上电瞬间自行启动。

EBS为什么同时有12V与24V

24V支路给主电源和电磁阀；12V是安全回路经DCDC后驱动RLY2。两种线圈与两条支路分工不同。

两路继电器是否说明单点失效安全

只有最终触点拓扑、驱动失效模式和粘连注入证明另一物理路径有效后才能作该结论。当前两份拓扑描述仍需统一，命令位不能替代证明。

ACTUAL和反相信号算不算双冗余

来自同一辅助触点节点，属于互补编码一致性检测，可发现部分线路/编码异常，不是两个独立物理传感器。

无线500ms门限是否已满足整车要求

它是软件参数。最后有效报文到真实SDC断开的最坏时间还包含任务调度和触点释放，须测量；现有约492ms状态读取差不是触点实测。

为什么说维护更方便

统一接口和基板使信号可追到针脚、调理、功能板及反馈；按电源→输入→逻辑→驱动→触点定位。暂无维修工时对比，因此不说缩短了某个百分比。

BSPD是否实时计算5kW

当前是固定电流比较，按450V换算。电压变化时等效功率门限变化，需要核定电压范围及规则判据；不能称为实时功率计算。

18 基板外部接口 CN7

方向以基板及其所连接功能板整体为观察点。针脚、电气结构与条件由基板v7表提取；完整内部处理、故障状态、状态标注和源行号见配套索引。

| 针脚 | 信号 | 电平或类型 | 作用与有效条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| CN7.1 | LED_IMD_ERROR | 开路/接GND | IMD_LED或LED_IMD_ERROR_VCU为高时，K13… |
| CN7.2 | LED_BMS_ERROR | 开路/接GND | BMS_LED或LED_BMS_ERROR_VCU为高时，K14… |
| CN7.3 | RUN | 开路/约12V | RUN_VCU为约12V高电平时K2吸合，K2.2(COM)与K… |
| CN7.4 | DI8 | 开路/约12V | DI8_VCU为约12V高电平时K5吸合，DI8输出约12V |
| CN7.5 | LED_EBS_ERROR | 开路/接GND | LED_EBS_ERROR_VCU为高时，K12吸合，2–3常开… |
| CN7.6 | R2D_BUZZER | 开路/接GND | R2D_BUZZER_VCU为约12V高电平时K7吸合，K7.2… |
| CN7.7 | LED_BRAKE | 开路/约12V | LED_BRAKE_VCU拉低时K6线圈吸合，K6.2(COM)… |
| CN7.8 | ASSI_Y | 开路/约12V | ASSI_Y_VCU拉低时K8吸合，输出约12V |
| CN7.9 | ASSI_B | 开路/约12V | ASSI_B_VCU拉低时K11吸合，输出约12V |
| CN7.10 | GND | 0V公共低压地 | 作为低压回流；核对实体接地 |
| CN7.11 | ROTATE_OUT | 触点额定/线圈电压待核定 | 连接关系以2026-10-04网表/base.tel为准 |
| CN7.12 | EMERGENCY_BUZZER | 开路/接GND | EMERGENCY_BUZZER_VCU拉低时K9吸合，K9.2… |
| CN7.13 | ROTATE_IN | 触点额定/线圈电压待核定 | 连接关系以2026-10-04网表/base.tel为准 |
| CN7.14 | ROTATE_VCU | 触点额定/线圈电压待核定 | 连接关系以2026-10-04网表/base.tel为准 |
| CN7.15 | R2D_BUZZER_VCU | 12V高有效，约33mA | 输入约12V时K7吸合，R2D_BUZZER通过2–3常开触点接… |
| CN7.16 | LED_EBS_ERROR_VCU | 12V高有效，稳态约0.1mA | 高电平经D26使U16导通，K12吸合，LED_EBS_ERRO… |
| CN7.17 | DI8_VCU | 12V高有效，约33mA | 高电平使K5吸合并接通DI8的12V输出 |
| CN7.18 | RUN_VCU | 12V高有效，约33mA | 高电平使K2吸合并接通RUN的12V输出 |
| CN7.19 | LED_BMS_ERROR_VCU | 12V高有效，稳态约0.1mA | 高电平与BMS_LED作OR，驱动K14吸合 |
| CN7.20 | LED_IMD_ERROR_VCU | 12V高有效，稳态约0.1mA | 高电平与IMD_LED作OR，驱动K13吸合 |

CN7.15/17/18直接提供12V线圈驱动电流，约33mA；CN7.16/19/20是高阻逻辑命令。不能用同一类MCU GPIO驱动假设覆盖两者。

依据：[S01]、[S14]、[S13]。

19 基板外部接口 CN8

方向以基板及其所连接功能板整体为观察点。针脚、电气结构与条件由基板v7表提取；完整内部处理、故障状态、状态标注和源行号见配套索引。

| 针脚 | 信号 | 电平或类型 | 作用与有效条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| CN8.1 | IMD_RESET | 约4.7V默认高；低脉冲有效；外部12V… | 外部拉低时复位IMD锁存；释放后由共用4.7V偏置经10k拉高 |
| CN8.2 | BMS_RESET | 约4.7V默认高；低脉冲有效；外部12V… | 外部拉低时复位BMS锁存；释放后由共用4.7V偏置经10k拉高 |
| CN8.3 | R_E_RESET | 约4.7V默认高；低脉冲有效；外部12V… | 外部拉低时复位EBS/RES锁存；释放后由共用4.7V偏置经10… |
| CN8.4 | IMD_ERROR | 正常约12V、错误约9V（现有系统定义） | 由错误锁存板比较并锁存IMD故障 |
| CN8.5 | BMS_ERROR | 正常约12V、错误约10V（现有系统定义） | 由错误锁存板比较并锁存BMS故障 |
| CN8.6 | GND | 0V公共低压地 | 作为低压回流；核对实体接地 |
| CN8.7 | EMERGENCY_BUZZER_VCU | 低有效，约33mA灌电流 | 拉低使K9吸合并将EMERGENCY_BUZZER输出接GND，… |
| CN8.8 | LED_BRAKE_VCU | 低有效，约33mA灌电流 | 拉低使K6吸合并接通LED_BRAKE的12V输出 |
| CN8.9 | ASSI_Y_VCU | 低有效，约33mA灌电流 | 拉低使K8吸合并接通ASSI_Y的12V输出 |
| CN8.10 | ASSI_B_VCU | 低有效，约33mA灌电流 | 拉低使K11吸合并接通ASSI_B的12V输出 |
| CN8.11 | SHUTDOWN_END | 0/12V；输入端24V高有效 | CN12.2 SHUTDOWNE_IN约24V时，U20导通并拉… |
| CN8.12 | SHUTDOWN_START | 0/12V；输入端24V高有效 | CN12.1 SHUTDOWNS_IN约24V时输出12V |
| CN8.13 | GND | 0V公共低压地 | 作为低压回流；核对实体接地 |
| CN8.14 | ASMS | 约24V高有效；典型输入电流约22mA | ASMS高时HF115F/024线圈吸合，同时光耦U15导通并生… |
| CN8.15 | 12V | 标称12V | 给G5Q继电器、错误锁存供电排针、三路PMOS高边源极和其他辅助… |
| CN8.16 | ASMS_VCU | ASMS有效时约12V，否则0V | ASMS约24V时U15导通，Q2开启，输出12V |
| CN8.17 | GND | 0V公共低压地 | 作为低压回流；核对实体接地 |
| CN8.18 | ISDC_ASRL | 继电器释放时与ASMS导通；吸合时开路 | ASMS低/无电使RELAY1释放时，RELAY1.2与.3导通 |
| CN8.19 | OSDC_ASRL | 继电器吸合时与AS_PWR导通；释放时开路 | ASMS高使RELAY1吸合，OSDC_ASRL连接AS_PWR |
| CN8.20 | AS_PWR | 电压待系统冻结，通常预期12V | RELAY1吸合时经常开触点送至OSDC_ASRL |

AS_PWR由外部提供，基板不生成该电源。RESET采用开漏/开集拉低；约4.7V共用偏置与锁存板5V上拉共同存在，需验证上电、断电和复位脉冲。

依据：[S01]、[S14]、[S13]。

20 基板外部接口 CN9和CN10

方向以基板及其所连接功能板整体为观察点。针脚、电气结构与条件由基板v7表提取；完整内部处理、故障状态、状态标注和源行号见配套索引。

| 针脚 | 信号 | 电平或类型 | 作用与有效条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| CN9.1 | MAINN_ACTUAL | 5V同相逻辑 | 主负辅助触点闭合=5V，断开=0V |
| CN9.2 | MAINN# | 5V反相逻辑 | 主负辅助触点闭合=0V，断开=5V |
| CN9.3 | PRE# | 5V反相逻辑 | 预充辅助触点闭合=0V，断开=5V |
| CN9.4 | OIL4 | 0~5V；当前系统0~20MPa→0~5V | 约0.75V制动阈值；开路由BSPD上拉处理，须做故障注入 |
| CN9.5 | PRE_ACTUAL | 5V同相逻辑 | 预充辅助触点闭合=5V，断开=0V |
| CN9.6 | OIL3 | 0~5V；当前系统0~20MPa→0~5V | 约0.75V制动阈值；开路由BSPD上拉处理，须做故障注入 |
| CN9.7 | MAINP# | 5V反相逻辑 | 主正辅助触点闭合=0V，断开=5V |
| CN9.8 | OIL2 | 0~5V；当前系统0~20MPa→0~5V | 约0.75V制动阈值；开路由BSPD上拉处理，须做故障注入 |
| CN9.9 | MAINP_ACTUAL | 5V同相逻辑 | 主正辅助触点闭合=5V，断开=0V |
| CN9.10 | OIL1 | 0~5V；当前系统0~20MPa→0~5V | 约0.75V制动阈值；开路由BSPD上拉处理，须做故障注入 |
| CN10.1 | NC | 未连接 | 线束保留，不作为地或信号 |
| CN10.2 | CURRENT | 0~5V；当前系统0~50A→0~5V | 约1.11V门限；450V假设下对应约5kW |
| CN10.3 | V_BATTERY | 源表0～500V→1～5V；与TSAL阈… | 由TSAL板判断电池侧高压是否低于/高于规则阈值 |
| CN10.4 | NC | 未连接 | 线束保留，不作为地或信号 |
| CN10.5 | GREEN_OUT_K | 导通拉GND/关断高阻 | 满足绿灯条件时持续拉低 |
| CN10.6 | NC | 未连接 | 线束保留，不作为地或信号 |
| CN10.7 | RED_OUT_K | 导通拉GND/关断高阻 | 满足红灯条件时按规则频率闪烁拉低 |
| CN10.8 | NC | 未连接 | 线束保留，不作为地或信号 |
| CN10.9 | V_CONTROLLER | 源表0～500V→1～5V；与TSAL阈… | 由TSAL板判断控制器/DC-link侧高压状态 |
| CN10.10 | +24VIN | 标称24V | 同时送BSPD供电H2.1和安全回路相关H6.1 |

依据：[S01]、[S14]、[S13]。

21 基板外部接口 CN11和CN12

方向以基板及其所连接功能板整体为观察点。针脚、电气结构与条件由基板v7表提取；完整内部处理、故障状态、状态标注和源行号见配套索引。

| 针脚 | 信号 | 电平或类型 | 作用与有效条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| CN11.1 | VCU_WDI | 0–5 V推挽方波/10 Hz | 持续翻转表示外部控制器运行，停止/异常由EBS板判定 |
| CN11.2 | RES_ERROR | 健康12V／故障0V | 外部控制器输出，经H9.2送锁存；先于TSMS建立健康态 |
| CN11.3 | EBS_TRIG_IN（网表$1N393） | 12V高有效，输入支路约7.3mA | 高电平经R7和D21形成约4.7V钳位节点，再经R41送EBS_… |
| CN11.4 | EBS_CHECK | 预期0/12V，极性待确认 | 由EBS板输出状态 |
| CN11.5 | EBS_WORK | 正常约24V | EBS允许工作时输出约24V |
| CN11.6 | SCOUT | 安全回路电压/触点 | 无故障时由错误锁存板保持安全回路导通 |
| CN11.7 | VCU_FB | 预期0/12V，极性待确认 | 由EBS板继电器/逻辑状态生成 |
| CN11.8 | NC | 未连接 | 线束保留，不作为地或信号 |
| CN11.9 | EBS_PWR | 标称24V | 为EBS板供电 |
| CN11.10 | SDC_IN_EBS | 经DCDC后12V | 直通H3.1送EBS；覆盖旧表24V写法 |
| CN12.1 | SHUTDOWNS_IN | 24V高有效，光耦LED约4.75mA | 24V存在时生成CN8.12 SHUTDOWN_START=12V |
| CN12.2 | SHUTDOWNE_IN | 24V高有效，光耦LED约4.75mA | 24V存在时生成CN8.11 SHUTDOWN_END=12V |

EBS_TRIG：CN11.3为外部12V，经过基板限流钳位后才进入EBS逻辑域。EBS_CHECK与VCU_FB的极性不能由网络名推断，需正常、触发、WDI停止、掉电及断线真值表。

依据：[S01]、[S14]、[S13]。

22 基板板卡排针 H1至H10

本页方向相对所连接功能板；这里的 H 编号属于基板。功能板本身的 H 编号是另一套位号，必须连同板名阅读。

| 基板针脚 | 信号 | 电气定义 | 来源或去向 |
| --- | --- | --- | --- |
| H1.1 | EBS_PWR | 24V电源 | 来自CN11.9 |
| H1.2 | GND | 0V | 公共GND |
| H2.1 | +24VIN | 24V电源 | 来自CN10.10 |
| H2.2 | GND | 0V | 公共GND |
| H3.1 | SDC_IN_EBS | 12V安全回路输入，按10月方案 | 来自CN11.10 |
| H3.2 | EBS_WORK | 正常约24V | 至CN11.5 |
| H3.3 | EBS_ERROR | 5V逻辑，低有效故障 | 同时至H9.1 |
| H3.4 | VCU_FB | 预期0/12V | 至CN11.7 |
| H4.1 | VCU_WDI | 0–5 V推挽方波/10 Hz | 来自CN11.1 |
| H4.2 | EBS_TRIG | 约0/4.7V，外部12V高有效 | 来自CN11.3，经R7/D21/R41限流钳位 |
| H4.3 | EBS_CHECK | 预期0/12V | 至CN11.4 |
| H5.1 | OIL4 | 0~5V模拟量 | 来自CN9.4；C4=100nF对GND滤波 |
| H5.2 | OIL3 | 0~5V模拟量 | 来自CN9.6；C3=100nF对GND滤波 |
| H5.3 | OIL2 | 0~5V模拟量 | 来自CN9.8；C2=100nF对GND滤波 |
| H5.4 | OIL1 | 0~5V模拟量 | 来自CN9.10；C1=100nF对GND滤波 |
| H6.1 | +24VIN | 24V电源 | 来自CN10.10 |
| H6.2 | SDC | 安全回路 | H6.2与H19.1直连 |
| H7.1 | CURRENT | 0~5V模拟量 | 来自CN10.2；C5=100nF对GND滤波 |
| H7.2 | GND | 0V | 公共GND |
| H8.1 | 12V | 12V | 来自CN8.15 |
| H8.2 | GND | 0V | 公共GND |
| H9.1 | EBS_ERROR | 5V逻辑，低有效故障 | 来自基板H3.3 EBS_ERROR |
| H9.2 | RES_ERROR | 健康12V／故障0V | CN11.2直通；输入调理位于错误锁存板 |
| H10.1 | NC | — | 无网络 |
| H10.2 | V_CONTROLLER | 原表1～5V，比例与TSAL阈值待核定 | 来自CN10.9 |

关键路径：BSPD安全回路输出经基板H6.2 → H19.1进入错误锁存；锁存输出H19.2 → CN11.6 SCOUT。该路径是网表连接依据，不能取代整车其余串联元件的完整图纸。

依据：[S01]。

23 基板板卡排针 H11至H20

本页方向相对所连接功能板；这里的 H 编号属于基板。功能板本身的 H 编号是另一套位号，必须连同板名阅读。

| 基板针脚 | 信号 | 电气定义 | 来源或去向 |
| --- | --- | --- | --- |
| H11.1 | IMD_RESET | 约4.7V默认高，低脉冲有效 | CN8.1直通；R48=10k接共用4.7V偏置 |
| H11.2 | BMS_RESET | 约4.7V默认高，低脉冲有效 | CN8.2直通；R49=10k接共用4.7V偏置 |
| H11.3 | R_E_RESET | 约4.7V默认高，低脉冲有效 | CN8.3直通；R50=10k接共用4.7V偏置 |
| H12.1 | IMD_ERROR | 约9~12V状态模拟量 | 来自CN8.4 |
| H12.2 | BMS_ERROR | 约10~12V状态模拟量 | 来自CN8.5 |
| H13.1 | GND | 0V | 公共GND |
| H13.2 | 12V | 12V | 来自CN8.15 |
| H14.1 | GREEN_OUT_K | 低边拉地/高阻 | 至CN10.5 |
| H14.2 | RED_OUT_K | 低边闪烁拉地/高阻 | 至CN10.7 |
| H15.1 | NC | — | 无网络 |
| H15.2 | V_BATTERY | 原表1～5V，比例与TSAL阈值待核定 | 来自CN10.3 |
| H16.1 | MAINP# | 5V反相逻辑 | 来自CN9.7，经R45=47Ω串联 |
| H16.2 | MAINP_ACTUAL | 5V同相逻辑 | 来自CN9.9，经R46=47Ω串联 |
| H17.1 | IMD_LED | 5V高有效状态 | 经D30与外部控制器命令OR后驱动K13 |
| H17.2 | BMS_LED | 5V高有效状态 | 经D32与外部控制器命令OR后驱动K14 |
| H17.3 | R_E_LED | 5V逻辑（冗余未使用） | 仅H17.3单节点，按设计预留 |
| H18.1 | PRE# | 5V反相逻辑 | 来自CN9.3，经R43=47Ω串联 |
| H18.2 | PRE_ACTUAL | 5V同相逻辑 | 来自CN9.5，经R44=47Ω串联 |
| H19.1 | SDC | 安全回路 | H6.2与H19.1直连 |
| H19.2 | SCOUT | 安全回路输出 | 至CN11.6 |
| H20.1 | MAINN_ACTUAL | 5V同相逻辑 | 来自CN9.1，经R42=47Ω串联 |
| H20.2 | MAINN# | 5V反相逻辑 | 来自CN9.2，经R47=47Ω串联 |

关键路径：BSPD安全回路输出经基板H6.2 → H19.1进入错误锁存；锁存输出H19.2 → CN11.6 SCOUT。该路径是网表连接依据，不能取代整车其余串联元件的完整图纸。

H17.3 R_E_LED为单节点预留，未接K12；EBS/RES错误灯由CN7.16命令驱动，不能声称已有独立硬件R_E_LED报警路径。

依据：[S01]。