2026年10月16日校订  以2026年10月4日EBS说明和当前网表为准：EBS_PWR/EBS_WORK及RLY1主支路24 V，SDC_IN经外部DCDC为12 V、RLY2为12 V。删除EBS/RES双健康等待监测，实际故障锁存保留；TSMS前建立VCU RES_ERROR健康12 V。以下旧规则摘录仅供历史背景，不构成2026规则逐条审查或整车验收结论。

2022的EBS设计有大量冗余，经过安全回路设计简化以后做出现在这一版设计

我们将规则中安全回路驱动的继电器和res后的输入整合进这一块板子中，具体安全回路示意图如下：

锁存功能通过气路实现，示意图如下

EBS板子的逻辑功能如下：

输入：

RES/ASMS后供电24 V：EBS_PWR

安全回路输入（TSMS、互锁后）：SDC_IN

看门狗信号：VCU_WDI（VCU直接推挽输出0–5 V、10 Hz方波）

EBS触发：外部VCU 12 V高有效命令先经基板R7/D21/R41调理，本板EBS_TRIG为约4.7 V高有效逻辑

VCU反馈继电器状态：VCU_FB（0/12 V）

送错误锁存板：AS_LOCK（24 V EBS_WORK分压后约4.23 V）

信号回传给VCU：EBS_CHECK（0/12 V）

输出：

电磁阀（24V）:EBS_WORK

安全回路输入SDC_IN用于驱动RLY2；现网表未引出名为SDC_OUT的独立连接器输出

状态反馈：AS_LOCK、VCU_FB、EBS_CHECK

功能：

电气上电仅建立释放许可；已激活的EBS机械保持须按人工释放流程解除，不允许上电自动释放

板子异常下电时刹车

备用电容供电与欠压动作属于待核对系统需求，当前网表及实物闭环未确认，不能列为已实现功能

气压异常制动由整车气路/控制实现，板卡独立检测路径尚需核对，不列为本板已验证功能

VCU_WDI停止翻转或频率异常时刹车

电气复位仅在故障解除后恢复许可，不代替EBS机械释放或AS Ready前检查

RES输入--安全回路输入控制的继电器--A点--GND 若A点信号为0，则刹车

2026 电路接口校订

| 连接器 | 针脚 | 网络 | 方向 | 当前定义 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| H1 | 1 | VCU_WDI | 输入 | VCU直接推挽输出0–5 V、10 Hz方波；停止翻转或频率异常时UCC2946输出故障 |
| H1 | 2 | EBS_TRIG | 输入 | 板端5 V逻辑高有效；外部12 V命令须先经基板R7/D21/R41调理至约4.7 V |
| H1 | 3 | EBS_CHECK | 输出 | 给VCU的0/12 V检查信号；门限和极性须台架确认 |
| H2 | 1 | SDC_IN | 输入 | 安全回路经外部DCDC后12 V，驱动12 V线圈RLY2；掉电释放 |
| H2 | 2 | EBS_WORK | 输出 | 正常约24 V；触发、看门狗异常或掉电时0 V |
| H2 | 3 | AS_LOCK | 输出 | EBS_WORK经22 kΩ/4.7 kΩ分压；24 V时约4.23 V |
| H2 | 4 | VCU_FB | 输出 | 给VCU的0/12 V继电器状态反馈 |
| H3 | 1 | EBS_PWR | 电源输入 | 24 V；同时供降压级和24 V继电器 |
| H3 | 2 | GND | 回路 | 低压地 |

必须关闭：VCU_WDI由VCU直接推挽输出0–5 V、10 Hz方波，可直接进入5 V供电的UCC2946；外部EBS_TRIG命令为12 V高有效，由基板R7/D21/R41调理至约4.7 V后进入本板5 V逻辑域；VCU_FB、EBS_CHECK须验证0/12 V门限、极性、源阻抗和短路电流。

规则摘录：

3.1 技术要求

3.1.1 所有第二章第7节规则定义的制动系统要求仍然有效。

3.1.2 赛车必须安装一个由LSMS，ASMS，RES提供电源的EBS，和一个安全回路供电的继电

器（与AIR并联，但是禁止使用延时继电器）。其结构如图4.3所示。

图4.3 EBS 电气原理图

3.1.3 EBS 仅允许使用机械储能式的被动系统。EBS 电气能源的断开或损失必须直接导致紧急

制动。（注意规则第二章12.3.1无人车相关规则！）

3.1.4 EBS 可以是制动液压系统的一部分。对于所有没有在规则第二章第 7 节中描述或规定的

气动或者液压EBS驱动器，要遵循规则第二章第10节。

3.1.5 当 EBS 是液压制动系统的一部分时，手动制动驱动器（制动踏板）在无人驾驶时可以断

开。

3.1.6 必须设计为一个裁判能够轻易释放EBS的系统。该系统在没有电力辅助的情况下工作。

断开操作点最多有两个，且必须相互紧邻，很容易地不需要使用任何工具/拆除任何车身部位/

深入驾驶舱内部就可以接触到。必须可以在带着高压绝缘手套时进行操作，且在驾驶时被锥体

撞击时能防止意外启动。

3.1.7 EBS 释放点必须安装在靠近 ASMS 的位置，或安装在靠近车辆中心线的前隔板和前环之

间的车辆顶部。可通过最多两个简单的推/拉 和/或 转动操作进行操作，这些操作的顺序和方

向必须显示在断开操作点旁边。断开操作点必须为红色。这个点必须被一个长度 100mm，宽

20mm 的红色箭头与前头上带有白色“EBS release”的 文字标注。

3.1.8 禁止在 EBS 的关键气路中使用任何快拆接头，并且任何使用同样能源储存设备并没有合

适解耦的系统也禁止使用。

3.2 安全性功能

3.2.1 由于 EBS 的安全关键特性的考虑，系统必须能够保持完整的功能性，也可以在任何一个

失效模式下使赛车自动切换进入安全状态。

3.2.2 安全状态是指赛车静止，制动激活以防止赛车移动并且安全回路断开。

~ 125 ~

3.2.3 确保进入安全状态，赛车必须表现规则第六章3.3和第二章7.5.3中所描述的无人驾驶制

动动作。

3.2.4 在 AS 切换至“AS Ready”前，必须存在一个初始状态检查来保证EBS和它的冗余系统

可以像期望的一样建立制动压力。

3.2.5 驱动系统不被认为成制动系统。

3.2.6 如果确保存在双向监测，行车制动可以认为是一套冗余系统。

3.2.7 如果 EBS 检测到失效，驾驶舱内必须有个阳光下清晰可见，并带有“EBS”文字标注的

红色指示灯亮起。

3.2.8 如果在通过初始检查程序后切断了第六章3.1.2中定义的供电路径，则EBS被视为“已激

活”，只有通过操作第六章3.1.7中定义的释放点才能释放制动器。

3.2.9 如果所有制动器都已通过第六章3.1.7 中定义的释放点释放，则EBS不再被视为已激活。

3.3 EBS 性能

3.3.1 系统响应时间（从进入触发状态到进入减速的时间）不得超过200ms。

3.3.2 在干燥赛道情况下平均减速度要大于10m/s2。

3.3.3 减速的同时，赛车必须要保持一个稳定的行驶状态（例如，没有意外的横摆移动）。这既

可以通过控制（转向和制动控制是激活的）的减速实现，也可以通过四轮抱死来获得一个直线

上的稳定制动。

3.3.4 该系统的表现将在技术检查中被测试，详见第二章第七节。