2022的EBS设计有大量冗余，经过安全回路设计简化以后做出现在这一版设计

我们将规则中安全回路驱动的继电器和res后的输入整合进这一块板子中，具体安全回路示意图如下：

锁存功能通过气路实现，示意图如下

EBS板子的逻辑功能如下：

输入：

RES/ASMS后供电24 V：EBS_PWR

安全回路输入（TSMS、互锁后）：SDC_IN

看门狗信号：VCU_WDI（12 V脉冲）

EBS触发:EBS_TRIG

VCU反馈继电器是否接通:VCU_FB

回传锁存板的EBS状态：AS_LOCK（由EBS_WORK分压得到）

信号回传给VCU：EBS_CHECK（约0/12 V）

输出：

电磁阀/驱动器供电（24 V）：EBS_WORK

安全回路输出:SDC_OUT

状态回传：AS_LOCK、VCU_FB、EBS_CHECK

功能：

板子上电时解除刹车

板子异常下电时刹车

板子电压异常时接通外部电容，通过DCDC后驱动继电器刹车

气压异常时刹车

看门狗异常刹车

EBS复位时解除刹车

RES输入--安全回路输入控制的继电器--A点--GND 若A点信号为0，则刹车

规则摘录：

3.1 技术要求

3.1.1 所有第二章第7节规则定义的制动系统要求仍然有效。

3.1.2 赛车必须安装一个由LSMS，ASMS，RES提供电源的EBS，和一个安全回路供电的继电

器（与AIR并联，但是禁止使用延时继电器）。其结构如图4.3所示。

图4.3 EBS 电气原理图

3.1.3 EBS 仅允许使用机械储能式的被动系统。EBS 电气能源的断开或损失必须直接导致紧急

制动。（注意规则第二章12.3.1无人车相关规则！）

3.1.4 EBS 可以是制动液压系统的一部分。对于所有没有在规则第二章第 7 节中描述或规定的

气动或者液压EBS驱动器，要遵循规则第二章第10节。

3.1.5 当 EBS 是液压制动系统的一部分时，手动制动驱动器（制动踏板）在无人驾驶时可以断

开。

3.1.6 必须设计为一个裁判能够轻易释放EBS的系统。该系统在没有电力辅助的情况下工作。

断开操作点最多有两个，且必须相互紧邻，很容易地不需要使用任何工具/拆除任何车身部位/

深入驾驶舱内部就可以接触到。必须可以在带着高压绝缘手套时进行操作，且在驾驶时被锥体

撞击时能防止意外启动。

3.1.7 EBS 释放点必须安装在靠近 ASMS 的位置，或安装在靠近车辆中心线的前隔板和前环之

间的车辆顶部。可通过最多两个简单的推/拉 和/或 转动操作进行操作，这些操作的顺序和方

向必须显示在断开操作点旁边。断开操作点必须为红色。这个点必须被一个长度 100mm，宽

20mm 的红色箭头与前头上带有白色“EBS release”的 文字标注。

3.1.8 禁止在 EBS 的关键气路中使用任何快拆接头，并且任何使用同样能源储存设备并没有合

适解耦的系统也禁止使用。

3.2 安全性功能

3.2.1 由于 EBS 的安全关键特性的考虑，系统必须能够保持完整的功能性，也可以在任何一个

失效模式下使赛车自动切换进入安全状态。

3.2.2 安全状态是指赛车静止，制动激活以防止赛车移动并且安全回路断开。

~ 125 ~

3.2.3 确保进入安全状态，赛车必须表现规则第六章3.3和第二章7.5.3中所描述的无人驾驶制

动动作。

3.2.4 在 AS 切换至“AS Ready”前，必须存在一个初始状态检查来保证EBS和它的冗余系统

可以像期望的一样建立制动压力。

3.2.5 驱动系统不被认为成制动系统。

3.2.6 如果确保存在双向监测，行车制动可以认为是一套冗余系统。

3.2.7 如果 EBS 检测到失效，驾驶舱内必须有个阳光下清晰可见，并带有“EBS”文字标注的

红色指示灯亮起。

3.2.8 如果在通过初始检查程序后切断了第六章3.1.2中定义的供电路径，则EBS被视为“已激

活”，只有通过操作第六章3.1.7中定义的释放点才能释放制动器。

3.2.9 如果所有制动器都已通过第六章3.1.7 中定义的释放点释放，则EBS不再被视为已激活。

3.3 EBS 性能

3.3.1 系统响应时间（从进入触发状态到进入减速的时间）不得超过200ms。

3.3.2 在干燥赛道情况下平均减速度要大于10m/s2。

3.3.3 减速的同时，赛车必须要保持一个稳定的行驶状态（例如，没有意外的横摆移动）。这既

可以通过控制（转向和制动控制是激活的）的减速实现，也可以通过四轮抱死来获得一个直线

上的稳定制动。

3.3.4 该系统的表现将在技术检查中被测试，详见第二章第七节。

附录A  当前电路接口与设计校订（2026-07-13）

依据：EBS/EBS1.eprj2、fin/ebs.tel、fin/ebs.xlsx、fin/ebs.png。方向以EBS板为观察点；原理图和网表优先于旧文字说明。

| 连接器 | 针脚 | 网络 | 方向 | 电气定义/功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| H1 | 1 | VCU_WDI | 输入 | VCU 12 V看门狗脉冲；须经验证的12 V→5 V输入调理后进入UCC2946 |
| H1 | 2 | EBS_TRIG | 输入 | VCU 12 V高有效触发；须经12 V→5 V调理后进入施密特反相器 |
| H1 | 3 | EBS_CHECK | 输出 | 约0/12 V；D6为12 V稳压管，禁止接仅耐5 V输入 |
| H2 | 1 | SDC_IN | 输入 | 互锁后的安全回路电压，名义24 V；驱动RLY2线圈 |
| H2 | 2 | EBS_WORK | 输出 | 正常约24 V；触发、看门狗异常或掉电时0 V |
| H2 | 3 | AS_LOCK | 输出 | EBS_WORK经22 kΩ/4.7 kΩ分压；24 V时约4.23 V |
| H2 | 4 | VCU_FB | 输出 | 给VCU的0/12 V继电器状态反馈；门限和极性须按触点组合实测 |
| H3 | 1 | EBS_PWR | 电源输入 | 24 V，同时供LM2596和24 V继电器 |
| H3 | 2 | GND | 回路 | 低压地 |

A.1 当前逻辑

逻辑1：VCU_WDI正常且EBS_TRIG未触发时，U2输出允许Q1导通并使RLY1吸合。

逻辑2：EBS_TRIG为高、WDI异常、EBS_PWR掉电或5 V逻辑掉电时，继电器驱动撤销，EBS_WORK失电，系统应进入制动状态。

逻辑3：SDC_IN直接控制RLY2；RLY1/RLY2触点及D4/D5网络共同产生状态反馈，必须与整车线束图联合核对。

A.2 必须关闭的校核项

校核1：旧说明中的EBS_PWR=12 V已更正为24 V；BOM中的RLY1/RLY2也是24 V线圈。

校核2：AS_LOCK不是固定5 V；按24 V EBS_WORK和22 kΩ/4.7 kΩ分压计算约4.23 V。

校核3：VCU相关外部接口均为12 V。必须验证VCU_WDI/EBS_TRIG的12 V→5 V输入调理，并测量VCU_FB/EBS_CHECK在全部继电器组合下的0/12 V门限、极性和源阻抗。

校核4：EBS_CHECK按VCU 12 V接口输出0/12 V，并须验证高低门限、极性和短路电流。

校核5：电气功能不能单独证明200 ms整车制动响应、机械储能保持或单点故障完整性，须通过气路和整车试验。

A.3 台架验收记录要求

至少记录EBS_PWR、SDC_IN、EBS_TRIG、VCU_WDI、EBS_WORK、AS_LOCK、VCU_FB、EBS_CHECK以及RLY1/RLY2线圈电压。分别测试正常、触发、WDI丢失、SDC掉电、主电源掉电和反复上电。