Not OK 撤销复核申请

ASF 3.1.2-5“RES失效设计”反馈
Not OK 撤销复核申请

合肥工业大学车队 · 遥控急停系统（RES）

| 提交对象 | 赛事技术审查组 |
| --- | --- |
| 复核事项 | ASF 3.1.2-5 失效设计反馈 |
| 文件性质 | 原文证据复核及 Not OK 撤销申请 |
| 日期 | 2026年8月25日 |

核心请求 恳请审查组依据规则原文与已提交ASF原文，撤销3.1.2-5项Not OK。若审查组认为“状态心跳”的语义仍不够直观，本队申请将其作为文字澄清项处理，而不认定为缺少失效保护设计。

# 复核结论摘要

规则规定的是急停触发、通信丢失保护和响应时间等安全结果，并未限定必须采用“停止发送全部心跳报文”这一唯一协议实现。

本队ASF已描述STOP立即发送及重复发送、CRC与鉴权检查、500 ms有效通信超时、自动跳频以及1.5 s内断开安全回路。

ASF所称“状态心跳”是携带STOP、READY或GO当前状态的认证数据帧，不是与安全状态无关、始终保持READY的独立保活包；急停后当前安全状态为STOP。

因此即使单独考虑“STOP无法正确接收”，结果也只有两类：任一后续有效状态帧到达即执行STOP；全部后续有效状态帧均未到达则以500 ms为阈值触发通信超时并释放继电器。

本申请仅依据规则与已提交ASF原文论证，不以尚未向审查组提交的软件实现作为主要依据；可在技术检查中通过屏蔽、丢包和断电试验验证。

# 1. 反馈事项与争议焦点

本队充分理解并感谢审查组对无线STOP报文丢失风险的关注。该意见指出：若急停后仍继续发送与急停状态无关的正常心跳，个别STOP报文丢失可能被后续心跳掩盖，从而使接收端通信超时计时器无法到期。

图1  ASF审查反馈原文

来源：赛事ASF审查反馈截图

| 审查关注点 | 本队复核立场 |
| --- | --- |
| STOP可能因干扰丢失 | 认可该风险必须被覆盖；本队设计同时采用重复STOP、自动跳频和有效报文超时。 |
| 建议停止发送心跳 | 该方法可以实现失效保护，但规则未将其规定为唯一方法。更准确的要求应是：急停后不得继续发送或接受READY状态。 |
| 现有ASF文字 | 安全机制已有描述，但急停后的状态心跳语义不够直观，适合补充说明。 |

争议焦点 本次请求并非否认STOP可能丢包，而是指出：规则要求的是丢包后的安全结果；“停止发送全部心跳”是可选实现手段之一。本队的心跳本身携带当前安全状态，急停后不存在继续发送READY而掩盖STOP的协议路径。

# 2. 规则原文与合规判据

## 2.1 AV1.4.2：信号丢失保护与主动抗干扰

规则AV1.4.2(c)要求：因距离或干扰导致遥控端与接收端信号传输异常时，必须在1.5 s内断开安全回路；AV1.4.2(d)要求具备自动跳频或多频选择等主动抗干扰能力。条文规定了安全结果和响应时间，没有限定急停后必须完全停止发送心跳。

图2  规则AV1.4.2(c)、(d)相关原文

来源：《2026中国大学生方程式系列赛事规则（最终版）》规则正文第119页

条文含义 合规判断应围绕“通信异常是否在1.5 s内使SDC断开”以及“是否具有主动抗干扰能力”展开；条文没有把“停止发送全部心跳”规定为唯一方案。

## 2.2 T12.10：数字信号失效与最大允许延迟

T12.10.2(d)要求无线或线束传播的数字信号覆盖数据损坏、信息延迟或丢失；T12.10.5进一步规定最大允许延迟为500 ms。本队ASF以500 ms为有效通信超时阈值：未收到通过CRC、鉴权、会话号和序号检查的有效报文即释放继电器。

图3  规则T12.10.2(d)及T12.10.5相关原文

来源：《2026中国大学生方程式系列赛事规则（最终版）》规则正文第70页

## 2.3 AV1.4.3：急停按钮的功能结果

AV1.4.3规定，当RES急停按钮被按下时，必须能够触发AV1.5所描述的安全回路。该条款同样没有指定无线协议必须停止全部心跳，而是要求系统能够可靠触发安全回路。

图4  规则AV1.4.3相关原文

来源：《2026中国大学生方程式系列赛事规则（最终版）》规则正文第120页

规则综合判据 按下急停应触发SDC；数字报文损坏、延迟或丢失应进入安全状态；允许延迟不超过500 ms；因无线异常导致的安全回路断开应在1.5 s内完成；系统应具备主动抗干扰能力。

# 3. 本队ASF已有的失效保护说明

## 3.1 赛车端失效保护

ASF第3.1.2节已经描述了STOP接收、遥控端断电、无线链路中断、无线干扰、错误/伪造报文等多种失效场景，并明确继电器采用失电释放原则。

图5  已提交ASF中的赛车端失效保护原文

来源：《A10_合肥工业大学_ASF》第16页

| 异常场景 | ASF已有措施 | 安全结果 |
| --- | --- | --- |
| 收到有效STOP | 无条件释放安全继电器 | 立即断开SDC |
| 报文损坏或鉴权失败 | 不作为有效命令且不刷新计时器 | 最终触发超时 |
| 超过500 ms无有效报文 | 释放两个安全继电器 | 小于1.5 s断开SDC |
| 单信道干扰 | 自动跳频；恢复失败按中断处理 | 断开SDC |

## 3.2 遥控端无线协议说明

ASF第3.1.3节已经写明无线数据帧包含STOP、READY或GO命令，并采用身份认证、会话号、递增序号、CRC16和防重放机制；正常工作时发送状态心跳，急停后立即并重复发送STOP。

图6  已提交ASF中的无线发射与报文失效处理原文

来源：《A10_合肥工业大学_ASF》第20页

现有文字能够证明的内容 本队已经在ASF中写明STOP重发、跳频、无效报文拒绝和通信超时；这四项共同覆盖STOP报文受干扰、损坏或全部丢失的情形。

仍需澄清的内容 ASF把“状态心跳”“STOP重发”和“必要状态报文”分散写在不同段落，未用一句话集中说明急停后状态帧均为STOP。该表述确有歧义，但并不等同于设计中存在READY保活路径。

# 4. 协议语义澄清与等效安全性

以下结论由ASF原文中的“报文携带STOP/READY/GO命令”“正常发送状态心跳”“急停后发送STOP”“STOP优先级最高”“无效报文不得刷新计时器”及“500 ms有效通信超时”交叉得出。它是既有协议语义的集中表达，不以新程序或事后新增硬件为前提。

建议补充的关键表述 急停按钮触发后，遥控端当前安全状态为STOP，不再产生READY状态；随后发送的命令报文及必要状态报文均表达STOP。赛车端收到任一有效STOP状态报文时立即释放安全继电器；若所有STOP状态报文因干扰均未被正确接收，则没有新的有效状态报文刷新计时器，以500 ms为阈值触发通信超时并释放安全继电器。

## 4.1 两条并行的安全触发路径

| 场景 | 无线结果 | 赛车端判据 | 最终动作 |
| --- | --- | --- | --- |
| 至少一个STOP送达 | 通过CRC与鉴权 | 识别当前状态为STOP | 立即释放两个继电器 |
| 所有STOP均丢失 | 无有效状态报文 | 500 ms通信超时 | 释放两个继电器 |
| 部分信道受干扰 | 自动切换预设信道 | 恢复有效STOP或最终超时 | 立即或超时释放继电器 |
| 错误/伪造报文 | 校验或鉴权失败 | 不得刷新有效通信计时器 | 最终超时释放继电器 |

对“只有STOP无法正确接收”的直接回答 该情形不会形成“STOP丢失但READY继续保活”。急停后的合法当前状态只有STOP；若STOP帧均未被正确接收，就等同于赛车端未收到新的有效状态报文，计时器不会被错误报文、旧序号报文或未鉴权报文刷新，最终进入通信超时并释放安全继电器。

## 4.2 与审查建议的关系

本队认可：急停触发后绝不能继续产生或接受READY状态，否则可能掩盖STOP丢包。

ASF中的“心跳”为状态心跳；急停后它表达STOP，而非继续表达READY。STOP状态报文仍应重复发送，以获得更快的直接急停响应。

如果全部停止发射，系统只能依赖500 ms超时；保留STOP重发并禁止READY状态，可同时获得立即响应和失联保护。

因此，本队请求将审查意见落实为协议文字澄清，而非否定现有的重复STOP、跳频和超时保护机制。

# 5. 建议提交给审查组的正式回复

尊敬的赛事技术审查组： 感谢审查组对本队RES无线急停失效保护设计提出的审慎意见。本队充分理解该意见所关注的风险：若急停后仍继续发送与急停状态无关的READY心跳，则个别STOP报文丢失可能被后续READY心跳掩盖。 经复核，规则AV1.4.2(c)、AV1.4.3、T12.10.2(d)及T12.10.5规定了急停触发、通信丢失保护和安全响应时间，但未限定必须通过停止全部心跳报文这一唯一方式实现。本队ASF已说明：急停后立即并重复发送STOP；错误或未通过鉴权的报文不能刷新有效通信计时器；赛车端以500 ms为阈值判定有效通信超时并释放两个安全继电器；系统采用多信道自动跳频，且从最后一个有效报文到SDC断开的时间小于1.5 s。 本队ASF所称心跳为携带STOP、READY或GO当前状态的认证状态报文，并非始终表示READY的独立保活报文。急停后当前安全状态为STOP，不再产生READY；随后发送的命令及必要状态报文均表达STOP。赛车端收到任一有效STOP时立即释放安全继电器；若所有STOP均因干扰丢失，则没有新的有效状态报文刷新计时器，以500 ms为阈值进入通信超时并同样释放安全继电器。 因此，本系统同时覆盖STOP成功接收与STOP完全丢失两种情况，审查反馈所担心的危险结果在已提交ASF描述的状态报文、校验鉴权和超时机制下不存在。恳请审查组撤销该项Not OK；如认为原文对状态心跳语义表达不够集中，恳请允许作为文字澄清项补充，而不认定为失效保护设计缺失。本队接受并配合在技术检查中通过天线屏蔽、连续急停及遥控端断电等试验验证实际安全响应。 再次感谢审查组的指导与审核。 合肥工业大学车队 2026年8月25日

# 6. 请求审查组撤销Not OK的结论

规则未规定“急停后停止全部心跳”为唯一合规实现。

ASF已有重复STOP、自动跳频、500 ms有效通信超时和1.5 s内断开SDC的设计说明。

现有问题是状态心跳语义分散、容易误读，而非没有覆盖STOP丢包。

恳请撤销3.1.2-5项Not OK；如仍需补充，建议改列为文字澄清项，并以技术检查实测结果最终确认系统安全性。